WPA(世界撞球協會) 比賽球台及設備規格

（自2001年11月開始生效）(翻譯:Jack Lin)

1。目的

這些規範的目的是為了在所有WPA世界錦標賽、WPA世界巡迴賽以及其它WPA所認可的賽事中，為所使用的設備設立標準。這些規範不一定要套用於為家庭使用所製造的球台。世界撞球協會可以依需要來自行決定某些比賽的球台可以不遵守這些相關的規範。

2。桌面的高度

應該介於29.25英吋和31英吋之間 [74.295~78.74公分]。

3。設計

不得有任何可能造成人身衣物傷害或損壞的銳利邊緣或材料。架構應該非常穩固，足以使球台在所有的使用狀況下，仍舊保持穩定的水平。

4。石板

厚度至少必須1英吋[2.54公分]，球台面必須能以自身強度的力量，或者是與框架底座組合的力量，來維持整體的平整度在長度方向+0.020英吋[0.508毫米]以內，寬度方向在+0.010英吋 [0.254毫米]以內。進一步的要求是當球台的中心施加了200磅[90.7公斤]的靜態力時，球台面的額外偏移不得超過0.030英吋[0.762毫米]。經過水平調整和接縫墊補後，所有石板的連結平面誤差必須在0.005英吋內[0.127毫米]。賽事球台必須由一組三個大小相等的石板來組成，每個石板底下必須包含至少0.75英吋[1.905公分]厚的木質框座。石板組必須用沉頭螺釘或螺栓固定在底座上。

5。球台面

球台的使用面（區）必須是長方形，相互對稱，包括袋口的配置：

9英呎球台 --- 100（+ 1/8）× 50（1/8）英吋（不計顆星）/ 2.54米（+3.175毫米）x 1.27米（+3.175毫米），8英呎球台 --- 92（+ 1 / 8）× 46（+ 1/8）英吋（不計顆星）/ 2.3368米（+3.175毫米）x 1.1684米（+3.175毫米）。

6。台邊和顆星

台邊寬度(包括顆星橡膠)必須介於4英吋和7.5英吋之間 [10.16 ~ 19.05公分]。18個顆星點（或17個加一個銘牌）應齊平嵌入台邊中：9英呎的標準球台每點之間應該為12.5英吋[31.75公分]，8英呎的球台則為11.5英吋[29.20公分]。

每個顆星點的中心應位於從顆星橡膠墊的鼻尖算起3.6875（+1/8）英吋[93.6625毫米（+3.175毫米）]處。顆星點可能是圓的（直徑介於0.4375和0.5英吋[11.11毫米 ~ 12.7毫米] 之間）或菱形（1×0.4375 和1.25×0.625英吋之間[25.4×11.11毫米 ~ 31.75 x15.875毫米]）。任何銘牌和得分計數器應該與台邊的頂端齊平。當以正確扭矩安裝時，所有台邊的螺栓應位於可以使球台顆星鼻端的任一點呈現安靜和最佳的反彈。

7。顆星高度

橡膠顆星形狀應該為三角形，以台布覆蓋，從台邊固定條量到顆星外緣鼻尖的寬度應介於1.875英吋和2英寸之間[4.76公分~ 5.40公分]。顆星高度（從顆星鼻尖線到球台面）應為一顆球直徑的63.5％（+/-1％），或介於球直徑的62.5%和64.5％之間。

8。顆星橡膠

顆星橡膠應該以如下數據影響球速，當將球置於頭點，以水平的中桿不下塞用力向腳點打去，球必須來回走總共最少4到4.5個桌長的距離而不會跳球。

9。袋口的開口和測量

袋口開口邊的墊片只可使用橡膠材質，最薄不得低於1/16英吋厚[1.5875毫米]，最厚不得大於0.25英吋厚[6.35毫米]。 WPA對於墊片最大的厚度較傾向於1/8英吋[3.175毫米]。袋口兩側墊片的厚度必須相同。墊片必須以較硬的強化橡膠製成，強力膠合於顆星和台邊，並充分固定於台邊的木框中以防止脫離偏移。墊片的橡膠應該比顆星更硬一些。

球桌袋口的測量，是藉由量測兩個對向顆星的鼻緣方向在轉向袋口時的尖點之間的距離（從尖點到尖點）。這稱之為開口。

底袋的開口：介於4.5英吋 和4.625英吋之間 [11.43公分~11.75公分]。

中袋開口：5英吋和5.125英吋之間 [12.7公分~ 13.0175公分]。

*中袋的開口傳統上是要比底袋大上0.5英寸[1.27公分]。

袋口的垂直角（負向錐度）：最低12度，最大15度。

袋口的水平切角：袋口入口兩側的角度必須相同。底袋入口處兩側的橡膠顆星及其支撐的木材（顆星條）的切角必須是142度（+1）。中袋的橡膠顆星及其支撐木材（顆星條）的切角必須是104度（+1）。

開口的承接面：承接面是從開口兩側尖點(顆星條方向轉向袋口的地方)的假想線的中心，量到石板袋口垂直切面的地方，承接面應包含錐度。

底袋口承面：介於1英吋~2.25英吋間 [2.54公分~ 5.715公分]

中袋口承面：介於0~0.375英吋間 [0.925公分]

10。袋口內襯

袋口襯裡和內壁應該由長耐磨耗性的塑料、橡膠或皮革所包覆，製成襯裡和內壁所使用的材料，不得對球或球桿造成永久性的記號（或染色）。袋口內壁的上部必須塑成一旦球擊中了比顆星上緣還要低的襯裡時，球就會直接落下。

11。自動回球和落袋型

落袋型和自動回球兩種方式都可以使用，但必須盡可能的無聲。落袋型的袋籃容量必須可容納至少6顆球。自動回球型的球軌必須正確安裝，使球不會回彈到桌上或彈離球台。

12。台布

台布必須是無方向性、不起毛的撞球專用布料，不致於造成結丸或起絨毛的現象，組成成份中，精紡羊毛不得低於85％，尼龍不得超過15％。首選100％的精紡羊毛。台布不允許有襯裡。WPA的賽事只接受黃綠色、藍綠色或電藍色的台布顏色。

13。台布的拉緊（指導原則）

石板在覆蓋台布之前，必須以一條帆布帶（或台布）粘貼在石板袋口的垂直面，以及其底下的支撐木板條。台布必須以“適當的張力”來拉緊，採用可完全釘入的固定器（釘書針或大頭針），以機械化的方式充分的固定到石板底下的木板條，固定器中心的間隔最大為1英吋，最少須有0.375英吋[0.9525公分]的深度釘入到木板條裏。適當張力的原則指引如下：

1。布的長度方向以人工的方式盡可能的拉緊，然後在固定前稍微放鬆回0.5英吋[1.27公分]，並且

2。布的寬度方向以人工的方式盡可能的拉緊，然後在固定前稍微放鬆回0.25英吋[0.635公分]。

當覆蓋顆星的布台布時，必須在嵌入顆星固定條的同時，沿著縱向逐段、均勻一致的拉伸台布。雖然台布是沿著縱向拉伸，但在將顆星布縮向橡膠鼻緣並以固定針釘入木頭之時，必須再沿寬度的方向拉緊，固定針（釘書針或大頭針）的中心間隔最大約為0.75英寸[1.905公分]，最少須有0.375英吋[0.9525公分]的深度釘入到木板條裏。在中袋口的開口，台布需以最少的重疊來進行顆星的包覆。當在進行台布重疊時，必須非常小心謹慎，以使得任何的隱藏褶皺(如果有的話)都不致於在使用過程中引起球跳離球台。底袋的開口面則不允許存在任何的褶皺。

14。球台和顆星的清潔（建議準備）

WPA建議只使用綠色和藍色的巧克。清潔球台和顆星時，推薦使用軟（馬毛）刷、以球台布製成的刷子、或無刷吸塵器（不帶旋轉的刷子）。不建議使用帶有硬鬃毛的刷子。

15。燈

球台面及顆星上的每一點，光線照度必須至少520 Lux(照度)（48燭光）。建議使用燈屏或反射型的燈具組，使球台中心的照明不會明顯地超過顆星及底袋。如果球台上的燈具固定座是可移動到單邊的（建議參考），那固定座的最低高度應不低於球台面40英吋[1.016公尺]以上。如果球台上方的固定座是非移動式的，燈具應不低於球台面65英吋[1.65公尺]以上。任何直射於球台上球員的燈光強度應不眩目。眩光指直接觀看時超過5000 Lux(照度)（465燭光）。其餘場地（看台等）的照度，至少應有50 Lux(照度)（5燭光）。

16。球和排球框

所有的球必須由酚醛樹脂塑料鑄造，直徑2.25 (+.005）英吋[5.715公分（+0.127毫米）]，重量5.5~ 6盎司[156 ~ 170公克]。球不應該拋光，也不應該上蠟。球應該以無污垢、無灰塵的毛巾或布來清潔，也可用肥皂和水清洗。任何被油滑物質所污染的球 – 不論是拋光化合物或者蠟 -- 必須在使用前先以乾淨的布沾稀釋的酒精加以清洗除臘。

一套完整的撞球包含一個白色母球和15個有顏色編碼的目標球。目標球以非常明顯可見的數字從1到15進行編號。每個目標球的號碼會被印刷兩次，彼此相對，有一個數字與另一個是顛倒的，黑色的數字印在白色的圓形背景上。目標球編號1至8顏色為整顆的實色，順序如下：1 =黃色，2 =藍色，3 =紅色，4 =紫色，5 =橙色；6=綠色，7 =棕色，以及8 =黑色。目標球編號9至15是白色的底帶著環狀條紋的球，顏色順序如下：9 =黃色，10 =藍色，11 =紅色，12 =紫色，13=橙色，14 =綠色，15 =棕色。6號和9號在數字底下有標線。

排球的設備推薦使用三角形的木質排球框，以確保球能正確的對齊，並且彼此相互接觸。排球框與球台接觸的正反兩個面必須非常滑順，以便在排球來回移動時、不會對所接觸的球布造成任何損害。不推薦使用塑膠的排球框，它具有彈性，而且往往會變形，就算有可能可以排出正確的球型，也會相當耗時。

17。球桿

在WPA比賽中所使用的球桿，當攜至球台上使用時，應遵守以下規則：

球桿的長度：最短40英吋[1.016公尺]，無最長限制。

球桿的重量：無最低限制，最重25盎司[708.75公克]。

球桿頭的寬度：無最低限制，最大14毫米。

球桿頭的材料不可以刮傷或損壞所要擊打的球。任何球桿上的桿頭必須是由經過特殊處理的皮革、其他纖維或柔軟的材料，順著前節末端的自然形狀來延伸，並在擊球時與母球接觸。

球桿的先角如果是金屬材質，則其長度不得超過1英吋[2.54公分]。

18。架桿器

架桿器(或者稱豬哥耙)，是撞球運動的一種附件，由一根長桿及固定在其前端的架桿頭所共同組成，當球台上某些出桿難以構得著時，可藉此取代架桿的手來置放球桿的前節，用以出桿擊球。架桿器的桿或柄與球桿的形狀非常類似，架桿頭有缺口或者是凹槽可以置放前節，通常會有不同的高度。為了在使用時不毀損球桿的前節以及所接觸的球台布，架桿頭的外型應該要非常光滑。

19。球台之間的間距

在WPA所認可的賽事中，球桌最外緣與其他所有障礙物（桌子，椅子，顆星等等）的水平距離，最少要在6英尺[1.83米]以上。

20。 WPA所認可的球台

只有WPA所認可的球台才可以用來舉辦WPA所批准或承認的賽事。